SSI 1417 PCI-Karte für SSI-Drehgeber in LabView

Inhalt:

1.	Beschreibung der SubVIs (Funktionen der Erma_SSI.dll)	2

1.1.	SSI1417_INIT	2

1.2.	SSI1417_DeINIT	2

1.3.	SSI1417_Languageselect	3

1.4.	SSI1417_config-encoder-dialog	3

1.5.	SSI1417_AutoConf	4

1.6.	SSI1417_GetStatus	5

1.7.	SSI1417_wait_for_values	6

1.8.	SSI1417_GetSSIValues	7

1.9.	SSI1417_GetSSIValues-STMT	7

1.10.	SSI1417_Start	8

1.11.	SSI1417_Stop	9

1.12.	SSI1417_Start_LowLevel	10

1.13.	SSI1417_Latch	11

1.14.	SSI1417_Stop_LowLevel	12

1.15.	SSI1417_set_configuration	13

1.16.	SSI1417_get_configuration	13

1.17.	SSI1417_SetEncoderType	14

1.18.	SSI1417_GetEncoderType	14

1.19.	SSI1417_SetResolution	15

1.20.	SSI1417_GetResolution	15

1.21.	SSI1417_SetClock	16

1.22.	SSI1417_GetClock	16

1.23.	SSI1417_SetTrigger	17

1.24.	SSI1417_GetTrigger	18

1.25.	SSI1417_SetTimer	18

1.26.	SSI1417_GetTimer	19

1.27.	SSI1417_SetMfTime	19

1.28.	SSI1417_GetMfTime	20

1.29.	SSI1417_SetConversion	20

1.30.	SSI1417_GetConversion	21

1.31.	SSI1417_SetMasterSlave	21

1.32.	SSI1417_GetMasterSlave	22

1.33.	SSI1417_SetZero	22

1.34.	SSI1417_EncNo_to_EncID	23

2.	Aufrufreihenfolge der einzelnen Funktionen (VIs)	24

3.	Fehlererkennung und Behebung	25

4.	Verwendung der externen Trigger	26

# Beschreibung der SubVIs (Funktionen der Erma_SSI.dll)

## SSI1417_INIT

Muss am Anfang eines Programms aufgerufen werden. Diese Funktion dient der Initialisierung der DLL.

Eingänge:

ErrorCodeBasis:	Legt fest, welcher LabView-Fehlercode dem SSI-DLL-Fehlercode "0" (kein Fehler) entspricht. Der LabView-Fehler ergibt sich dann für alle folgenden SSI1417 VIs aus der Addition des ErrorCodeBasis-Wertes und dem von der SSI-DLL zurück gelieferten Fehlerwert.
Bei nicht verbundenem Eingang wird der Wert „5600“ gesetzt. In der folgenden Dokumentation wird von diesem Standardwert ausgegangen.

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_DeINIT

Deinitialisierung. Es werden alle Interrupts und noch in den Treibern gesicherte Daten entfernt

Eingänge:

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_Languageselect

Stellt die Sprache der Konfigurationsdialoge ein. Automatisch bedeutet, dass in deutschsprachigen Betriebssystemen die Dialoge ohne Umstellund in deutsch, ansonsten in englisch angezeigt werden.

Sprachauswahl : 0 = Automatisch; 1 = Deutsch ; 2 = Englisch

Eingänge:

Language:	0 = Automatisch ; 1 = Deutsch ; 2 = Englisch ;

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Language:	 0 = Automatisch; 1 = Deutsch; 2 = Englisch

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_config-encoder-dialog

Öffnet einen Dialog zur Konfiguration eines oder mehrerer Encoder. Alle eingegebenen Werte werden in der Windows-Rregistry gespeichert

Eingänge:

Frontpanel Name:	Name des Frontpanes zu dem der Konfigurationsdialog modal sein soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_AutoConf

Bei dieser Funktion handelt es sich um ein Polymorphes VI das zwei unterschiedliche Eingangsdatentypen verarbeiten kann (Cluster und Integer).

Die Funktion versucht zu ermitteln, ob die angegebenen Drehgeber angeschlossen sind. Danach werden die Parameter, die in der Windows-Registry für die Encoder hinterlegt wurden aufgerufen und damit die Encoder konfiguriert. Es erfolgt kein Hardwarezugriff ob die angegebenen Parameter zum Drehgeber passen.

Alle ermittelten Werte werden in der Windows-Registry gepeichert.

Encoders (hex):

EncoderNr1	0x0001

EncoderNr2	0x0002

EncoderNr3		0x0004

EncoderNr4	0x0008

EncoderNr5	0x0010

EncoderNr6	0x0020

EncoderNr7	0x0040

EncoderNr8	0x0080

EncoderNr9	0x0100

EncoderNr10	0x0200

EncoderNr11	0x0400

EncoderNr12	0x0800

EncoderNr13	0x1000

EncoderNr14	0x2000

EncoderNr15	0x4000

EncoderNr16	0x8000

Eingänge:

Encoders (Cluster / ID), in:	ID der Encoder die angesprochen werden sollen.	entweder als Cluster oder als Addition der oben 	angegebenen Werte.

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

Encoders (Cluster / ID), out:	ID der Encoder die angesprochen wurden

## SSI1417_GetStatus

Die Funktion liefert den aktuellen Status den angesprochenen Drehgebers als Zahlenwert und als Cluster zurück.

| Ausgang „Status out“ | Flag in Ausgang „Statuscodes“ | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRESENT | Drehgeber ist vorhanden |
| 2 | STARTED | Datenaufzeichnung ist gestartet |
| 3 | STOPPED | Die Datenaufzeichnung des Drehgebers wurde gestoppt |
| 4 | SSIVALUE | Für Drehgeber stehen Daten zur Verfügung die mit der Funktion SSIGetSSIValues ausgelesen werden |
| 5 | SSIOV | Der FIFO ( First in First out) für Positionswerte dieses Drehgebers ist übergelaufen |
| 6 | ZEROED | Dieses Bit wird zur Zeit nicht verwendet |

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Encoderstatus:	Gibt den aktuellen Status des Drehgebers aus

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

Wartet bis für den entsprechenden Encoder ein gültiger Wert anliegt oder Timeout erreicht ist oder ein anderer Fehler auftritt.

Wenn Softwaretrigger für den übergebenen Encoder aktiviert ist, wird zunächst ein Latch ausgelöst.

## SSI1417_wait_for_values

Wartet bis für den entsprechenden Encoder ein gültiger Wert anliegt oder Timeout erreicht ist oder ein anderer Fehler auftritt.

Eingänge:

Encodernumber:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

CycleTime [ms]:	Zeit, die zwischen zwei Abfragen des Encoderstatus gewartet werden soll

Timeout [cycles]:	Anzahl der Abfragevorgänge die durchlaufen werden, bevor ein Timeout ausgelöst wird. Bei einem Wert < 0 werden unendlich viele Abfragevorgänge durchgeführt (bis Trigger erfolgt oder Abbruch über abort-Referenz)

Abort:	Referenz auf ein Boolsches Element. Sobald dieses Element den Wert true annimmt, wird die Schleife, welche auf den Trigger wartet abgebrochen.

Error on Timeout:	Wenn true (standard) wird ein Fehler ausgelöst wenn ein Timeout vorliegt

Error on Abort:	Wenn true (Standard) wird ein Fehler ausgelöst wenn ein Abbruch von außen über die Abort-Referenz erfolgt.

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber:	Unveränderte Encoder-Nummer

Timeout:	Ist true sobald ein Timeout vorliegt

Aborted:	Ist true sobald das VI durch die Abort-Referenz abgebrochen wird

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_GetSSIValues

Diese Funktion dient zum Auslesen der gespeicherten Positionswerte in Grad eines Drehgebers. Die Daten können einzeln oder blockweise ausgelesen werden.

Eingänge:

Encodernumber:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Buffersize	Größe des Arrays wo die Werte hinterlegt werden

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber: 	Unveränderte Encoder-Nummer

MT angle:	Absoluter Winkel des Drehgebers

ST angle:	ST Winkel des Drehgebers

complete turns:	Multiturnwert des Drehgebers

No of red values:	Anzahl der eigelesenen Werte

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_GetSSIValues-STMT

Diese Funktion dient zum Auslesen der gespeicherten Positionswerte eines Drehgebers. Die Daten können einzeln oder blockweise ausgelesen werden.

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Buffersize	Größe des Arrays wo die Werte hinterlegt werden

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

MTValue	Multiturnwert des Drehgebers

STValue	Singleturnwert des Drehgebers

No of red values:	Anzahl der eigelesenen Werte

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_Start

Bei dieser Funktion handelt es sich um ein polymorphes VI. Diese Funktion ermöglicht es ohne Statusbestimmung einen Start der ausgewählten Encoder sowie das Einlesen der ausgewählten Drehgeber durchzuführen.

Als Aufrufparameter können Encodernummern die entweder wie folgt addiert werden müssen oder über ein vorgefertigtes Cluster übergeben werden.

Encoders (hex):

EncoderNr1	0x0001

EncoderNr2	0x0002

EncoderNr3		0x0004

EncoderNr4	0x0008

EncoderNr5	0x0010

EncoderNr6	0x0020

EncoderNr7	0x0040

EncoderNr8	0x0080

EncoderNr9	0x0100

EncoderNr10	0x0200

EncoderNr11	0x0400

EncoderNr12	0x0800

EncoderNr13	0x1000

EncoderNr14	0x2000

EncoderNr15	0x4000

EncoderNr16	0x8000

Eingänge:

Encoders (Cluster / ID), in: ID der Encoder die angesprochen werden sollen.

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encoders (Cluster / ID), out: ID der Encoder die angesprochen wurden

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_Stop

Bei dieser Funktion handelt es sich um ein Polymorphes VI. Diese Funktion stoppt den ausgewählten Encoder nur wenn dieser den Startstatus besitzt somit wird eine Fehlermeldung vorgebeugt wenn dieser Encoder bereits gestoppt wurde.

Als Aufrufparameter können Encodernummern die entweder wie folgt addiert werden müssen oder über ein vorgefertigtes Cluster übergeben werden.

Encoders (hex):

EncoderNr1	0x0001

EncoderNr2	0x0002

EncoderNr3		0x0004

EncoderNr4	0x0008

EncoderNr5	0x0010

EncoderNr6	0x0020

EncoderNr7	0x0040

EncoderNr8	0x0080

EncoderNr9	0x0100

EncoderNr10	0x0200

EncoderNr11	0x0400

EncoderNr12	0x0800

EncoderNr13	0x1000

EncoderNr14	0x2000

EncoderNr15	0x4000

EncoderNr16	0x8000

Eingänge:

Encoders (Cluster / ID), in: ID der Encoder die angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encoders (Cluster / ID), out: ID der Encoder die angesprochen wurden

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_Start_LowLevel

Bei dieser Funktion handelt es sich um ein polymorphes VI Als Aufrufparameter können Encodernummern die entweder wie folgt addiert werden müssen oder über ein vorgefertigtes Cluster übergeben werden.

Start der Datenaufzeichnung der ausgewählten Encoder.

Encoders (hex):

EncoderNr1	0x0001

EncoderNr2	0x0002

EncoderNr3		0x0004

EncoderNr4	0x0008

EncoderNr5	0x0010

EncoderNr6	0x0020

EncoderNr7	0x0040

EncoderNr8	0x0080

EncoderNr9	0x0100

EncoderNr10	0x0200

EncoderNr11	0x0400

EncoderNr12	0x0800

EncoderNr13	0x1000

EncoderNr14	0x2000

EncoderNr15	0x4000

EncoderNr16	0x8000

Eingänge:

Encoders (Cluster / ID), in: ID der Encoder die angesprochen werden sollen.

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encoders (Cluster / ID), out: ID der Encoder die angesprochen wurden

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_Latch

Bei dieser Funktion handelt es sich um ein Polymorphes VI. Einlesen der aufgezeichneten Werte der ausgewählten Encoder.

Als Aufrufparameter können Encodernummern die entweder wie folgt addiert werden müssen oder über ein vorgefertigtes Cluster übergeben werden.

Encoders (hex):

EncoderNr1	0x0001

EncoderNr2	0x0002

EncoderNr3		0x0004

EncoderNr4	0x0008

EncoderNr5	0x0010

EncoderNr6	0x0020

EncoderNr7	0x0040

EncoderNr8	0x0080

EncoderNr9	0x0100

EncoderNr10	0x0200

EncoderNr11	0x0400

EncoderNr12	0x0800

EncoderNr13	0x1000

EncoderNr14	0x2000

EncoderNr15	0x4000

EncoderNr16	0x8000

Eingänge:

Encoders (Cluster / ID), in: ID der Encoder die angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encoders (Cluster / ID), out: ID der Encoder die angesprochen wurden

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_Stop_LowLevel

Bei dieser Funktion handelt es sich um ein Polymorphes VI. Stoppt die Aufzeichnung der ausgewählten Encoder.

Als Aufrufparameter können Encodernummern die entweder wie folgt addiert werden müssen oder über ein vorgefertigtes Cluster übergeben werden.

Encoders (hex):

EncoderNr1	0x0001

EncoderNr2	0x0002

EncoderNr3		0x0004

EncoderNr4	0x0008

EncoderNr5	0x0010

EncoderNr6	0x0020

EncoderNr7	0x0040

EncoderNr8	0x0080

EncoderNr9	0x0100

EncoderNr10	0x0200

EncoderNr11	0x0400

EncoderNr12	0x0800

EncoderNr13	0x1000

EncoderNr14	0x2000

EncoderNr15	0x4000

EncoderNr16	0x8000

Eingänge:

Encoders (Cluster / ID), in: ID der Encoder die angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encoders (Cluster / ID), out: ID der Encoder die angesprochen wurden

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_set_configuration

Über den Set-Eingang können alle Einstellungen des Encoders und des Drehgebers vorgenommen werden. Alle ermittelten Werte werden in der Windows-Registry hinterlegt.

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

SSI1417 param in:	Legt die Monoflopzeit, Multiturnauflösung, Singleturnauflösung, Timerfrequenz, Taktfrequenz, Master-/Slave-Mode, Standard-SSI/ No SSI-Geber, Konvertierung von Gray in Binär des Drehgebers fest

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

SSI1417 param out:	Gibt die Timerfrequenz und Taktfrequenz des Drehgebers aus

extended_parameter:	Timerfactor, Taktfactor

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_get_configuration

Über diese Funktion können sämtliche Einstellungen des Encoders und des Drehgebers abgefragt werden die in der Windows-Registry hinterlegt wurden. Diese Einstellungen werden über den Get-Ausgang übergeben.

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

SSI1417 param out:	Gibt die Monoflopzeit, Multiturnauflösung, Singleturnauflösung, Timerfrequenz, Taktfrequenz, Master-/Slave-Mode, Standard-SSI/ No SSI-Geber, Konvertierung von Gray in Binär des Drehgebers aus

extended_parameter:	Timerfactor, Taktfactor

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_SetEncoderType

Setzt den Typ des aktuellen Encoders und speichert die Werte in der Windows-Registry.

Folgende Typen werden unterstützt.

False =		NO_ENCODER

True =	GENERIC_SSI

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Standard-SSI-Drehgeber:	False = Kein SSI-Drehgeber , True = Standard SSI-Drehgeber

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_GetEncoderType

Lädt den in der Windows-Registry hinterlegten Encoder-Typ (siehe zugehörige Set-Funktion) und liefert ihn zurück.

Folgende Werte sind möglich:

False =		NO_ENCODER

Kein Drehgeber angeschlossen

True =	GENERIC_SSI

Standard-SSI-Drehgeber angeschlossen

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Standard SSI:	False = Kein SSI-Drehgeber ; True =  Standard SSI-Drehgeber

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_SetResolution

Auflösung des Drehgebers kann gemäß Datenblatt des Drehgebers eingestellt werden und speichert die Werte in der Windows-Registry.

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

MTResolution :	Legt die Multiturnauflösung des Drehgebers fest

STResolution	:	Legt die Singleturnauflösung des Drehgebers fest

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_GetResolution

Liefert Auflösung des Drehgebers, die in der Windows-Registry hinterlegten wurden, zurück. Die verwendete Struktur enthält getrennte Daten für Umdrehungen (MT) und Auflösung pro Umdrehung (ST).

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

MTResolution :	Gibt die Multiturnauflösung des Drehgebers aus

STResolution:		Gibt die Singleturnauflösung des Drehgebers aus

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_SetClock

Setzen des Taktteilers für angewählten Drehgeber und speichert die Werte in der Windows-Registry.. Nur bestimmte Taktraten für Drehgeber  möglich.

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Frequenz [Hz] in:	Legt die Taktfrequenz des Drehgebers fest

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Frequenz:	Gibt Taktfrequenz des Drehgebers aus

Taktteiler:	Gibt Taktteiler des Drehgebers aus

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_GetClock

Liefert Taktteiler und Frequenz des SSI-Taktes.

Frequenz out: 5 MHz/Taktteiler

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Taktfrequenz:	Legt die Taktfrequenz des Drehgebers fest

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Frequenz [Hz]:	Gibt Taktfrequenz des Drehgebers aus

Factor out:	Gibt Taktteiler des Drehgebers aus

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_SetTrigger

Triggerbedingungen des angegebenen Drehgebers werden gesetzt und speichert die Werte in der Windows-Registry.

Folgende Bedingungen möglich:

| TRIGGERTIME | Einlesen des Drehgebers |
| --- | --- |
| TRIGGERSOFT | Ist dieses Bit gesetzt kann über SSILatch das Einlesen des Drehgebers ausgelöst werden |
| TRIGGEREXT1 TRIGGEREXT2 | Triggerung über digitale Eingänge Trig1 bzw. Trig2 |
| TRIGGERNULL1 TRIGGERNULL2 | Freigabe der Nullsetzteingänge des Drehgebers |

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Triggercodes:	Legt die Triggerbedingungen des Drehgebers fest

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_GetTrigger

Triggerbedingungen des angegebenen Drehgebers werden ausgelesen.

Folgende Bedingungen möglich:

| TRIGGERTIME | Einlesen des Drehgebers |
| --- | --- |
| TRIGGERSOFT | Ist dieses Bit gesetzt kann über SSILatch das Einlesen des Drehgebers ausgelöst werden |
| TRIGGEREXT1 TRIGGEREXT2 | Triggerung über digitale Eingänge Trig1 bzw. Trig2 |
| TRIGGERNULL1 TRIGGERNULL2 | Freigabe der Nullsetzteingänge des Drehgebers |

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Triggercodes:		Gibt die Triggerbedingungen des Drehgebers aus

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_SetTimer

Einstellen der Einlesefrequenz und speichern der Werte in der Windows-Registry.

Teilerfaktor = 1 / ( Frequenz * 5µs )

Beachte: Die Auslesefrequenz ist kleiner als die eigentliche Übertragungsdauer vom Drehgeber da Triggerimpulse verloren gehen

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Frequenz:	Legt die Einlesefrequenz des Drehgebers fest

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Frequenz:	Gibt die Einlesefrequenz des Drehgebers aus

Faktor:	Gibt die Einlesefaktor des Drehgebers aus

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_GetTimer

Diese Funktion gibt den Teilerfaktort sowie die Einlesefrequenz aus.

Frequenz out = 1/(Teilerfaktor * 5µs)

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Frequenz ou [Hz]:	Gibt die Einlesefrequenz des Drehgebers aus

factor out:	Gibt die Einlesefaktor des Drehgebers aus

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_SetMfTime

Einstellung der Monoflopzeit des angewählten Drehgebers und speichern der Werte in der Windows-Registry.

Mögliche Monoflopzeiten: 2 bis 63 µs

Achtung: Bei Standard-SSI-Drehgebern wird nur die Monofloptime der SSI1417 umgestellt!

Eingänge:

Encodernumber in :	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

MF-Time (2..63µs):	Legt die Monoflopzeit des Drehgebers fest

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_GetMfTime

Rückgabe der in der Windows-Registry hinterlegten Monoflopzeit (von 2 ..63 µs) des angewählten Drehgebers.

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

MfTime [µs]:	Rückgabe der konfigurierten Monoflopzeit in Mikrosekunden

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_SetConversion

Festlegung ob Gray-Binär-Wandlung durchgeführt wird und speichern der Werte in der Windows-Registry.

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Konvertierung von Gray in Binär:	True = Convert, False= NoConvert

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_GetConversion

Rückgabe ob Gray-Binär-Wandlung durchgeführt wird.

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Konvertierung:	True = Gray in Binär, False = Gray in Gray

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_SetMasterSlave

Legt den Betriebsmodus (Master / Slave) des Drehgebers fest und speichert die Werte in der Windows-Registry.

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Mode:			False = Master, True = Slave

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Fehlercode:		LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_GetMasterSlave

Rückgabe des Betriebsmodus (Master / Slave) des Drehgebers.

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Mode:			False = Master , True = Slave

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_SetZero

Setzt STValue und MTValue des  Encoder auf Null

Eingänge:

Encodernumber in:	Nummer des Encoders der angesprochen werden soll

Fehlereingang:	LabView-Standardfehlereingang

Ausgänge:

Encodernumber out:	Unveränderte Encoder-Nummer

Fehlerausgang:	LabView-Standardfehlerausgang

## SSI1417_EncNo_to_EncID

Bei diesem VI handelt es sich um eine Hilfsfunktion zur Umwandlung einer Encoder-Nummer (EncoderNo) in eine Encoder ID (Encoders).

Die Encoder Nummer repräsentiert immer genau einen Encoder. Die Encoder-ID kann mehrere Encoder enthalten (je ein Bit entspricht einem Encoder).

Optional kann diesem VI eine EncoderID als Eingang übergeben werden. Der Ausgang ist dann die Summe (Oder-Verknüpfung) der Eingangs-ID mit der ID, welche aus der Encoder-Nummer gewonnen wurde.

Gültige Encoder Nummern:		1..16

Entsprechende Encoder IDs:		1 .. 215

Eingänge:

Encoder No.:	Nummer (1 .. 16) eines Encoders

Encoders (No):	Encoder ID als Zahl, die mit der Encoder No. verknüpft werden soll. Default-Wert = 0

Ausgänge:

Encoders (No), out:	Durch Umwandlung und Verknüpfung gewonnene Encoder ID

Encoders (Cluster), out:	Entspricht „Encoders (No), out“ jedoch in Cluster-Darstellung

# Aufrufreihenfolge der einzelnen Funktionen (VIs)

Bei der Verwendung der oben beschriebenen Funktionen ist zu beachten:

- Die Initialisierungsfunktion SSI1417_INIT.vi muss immer am Anfang eines Programms stehen.

- Im zweiten Schritt müssen die Encoder konfiguriert werden. Dies geschieht entweder über den Konfigurationsdialog der durch SSI1417_show_config-encoder-dialog.vi geöffnet wird oder programmatisch durch das VI SSI1417_set_configuration.vi. Alternativ können auch die Einzel-Konfigurations-VIs verwendet werden um einzelne Parameter getrennt von den übrigen zu setzen.

- Alle gesetzten Werte (egal durch welche Funktion) werden in der Windows-Registry gespeichert und stehen beim nächsten Aufruf (auch nach Neustart des Rechners) einer der „Get-Parameter“-Funktionen zur Verfügung.

- Anschließend kann die Funktion SSI1417_Start.vi zusammen mit der gewünschten Encodernummer aufgerufen werden. Sie startet den Encoder und den kontinuierlichen Werte-Einzug.

- Mit SSI1417_GetStatus.vi wird überprüft ob neue Winkel-Werte vorliegen bzw. in welchem Zustand sich der Encoder befindet.

- SSI1417_GetValue.vi die intern eingelesenen Winkelwerte zurückgeliefert.

- SSI1417_Stop.vi beendet den kontinuierlichen Werteeinzug und schließt den Encoder.

- Die Funktion SSI1417_DeINIT.vi sollte spätestens am Programmende aufgerufen werden um die SSI1417-Karte zu deinitialisieren.

# Fehlererkennung und Behebung

Beim Aufruf der einzelnen VIs können u.U. Fehler auftreten (z.B. aufgrund fehlender Hardware). Der Fehlercode und die Fehlerquelle werden über den LabView-Standard-Fehlerausgang zurückgeliefert.

Standardmäßig werden Fehlernummern ab der Nr. 5601 zurückgeliefert. Sollten diese Fehlercodes bereits anderweitig vergeben sein, kann die Code-Basis (5600) beim Aufruf von SSI1417_INIT.vi programmatisch auf einen beliebig anderen Wert gesetzt werden. Im folgenden wird von der Code-Basis 5600 ausgegangen.

Folgende Fehlercodes sind bekannt:

SSI_ERR_OK	5600

SSI_ERR_ALREADYOPEN	5601

SSI_ERR_NOTOPEN	5602

SSI_ERR_NOCARD	5603

SSI_ERR_NOADDRESS	5604

SSI_ERR_NOVALUE	5605

SSI_ERR_WRONGMODE	5606

SSI_ERR_DRIVERNOTFOUND	5607

SSI_ERR_INTERNALERROR	5608

SSI_ERR_FUNCDISABLED	5609

SSI_ERR_WRONGVALUE	5610

Dieser Fehler wird vor allem dann ausgelöst, wenn einer Konfigurationsfunktion für einen Parameter ein nicht erlaubter Wert übergeben wurde.

SSI_ERR_DEVICERUNNING 	5611

Dieser Code wird zumeist dann zurückgeliefert wenn versucht wird einen Encoder der bereits gestartet wurde erneut zu starten. Um diesen Fehler weitgehend zu umgehen wird empfohlen das High-Level VI SSI1417_Start. vi zu verwenden. Es führt vor dem Encoder-Start eine Statusprüfung durch.

SSI_ERR_DEVICESTOPPED	5612

SSI_ERR_NOTPRESENT	5613

SSI_ERR_NOTSUPPORTED	5614

SSI_ERR_NOENCODER	5615

SSI_ERR_TOMANY	5616

SSI_ERR_TIMEOUT	5617

SSI_ERR_FUNCTIONFAIL	5618

SSI_ERR_IMPOSSIBLE	5619

SSI_ERR_NOTPOSSIBLE	5620

SSI_ERR_ABORTED	5621

SSI_ERR_UNKNOWN	5622

Dieser Fehlerkode wird immer dann zurückgeliefert wenn ein unbekannter Fehler auftritt. Normalerweise sollte dies jedoch nie der Fall sein.

# Verwendung der externen Trigger

Die SSI1417-Karte besitzt zwei Trigger- und zwei Nullsetzeingänge. Diese sind als EIA RS422 ausgeführt, können aber puls- oder masseschaltend angesteuert werden. Anschluss der digitalen Eingänge wird in der Bedienungsanleitung der SSI 1417 beschrieben.